Checkliste für die Technische Abnahme

für das Vespa- und Mofa-Cross-Rennen „Suuluddi-Rännä“ 
im Rahmen des 31. Pfingstruns der Lakescooters SC Wahlwies e.V. am 24.05.2026 in Stockach-Wahlwies/ Eschenbühlhütte

Startnummer: __________
Fahrer: ___________________________
Fahrzeug (Modell): __________________
Klasse: ____________________________

1. Allgemeiner Zustand

- Fahrzeug sauber und übersichtlich (keine starken Verschmutzungen, die Mängel verdecken)

- Keine offensichtlichen Schäden am Rahmen

- Alle Bauteile fest montiert (keine losen Teile)

- Es müssen zur Leistung ausreichend dimensionierte Rahmen verwendet werden.

2. Bremsen

- Vorderradbremse funktionstüchtig

- Hinterradbremse funktionstüchtig

- Bremswirkung ausreichend

- Bremshebel / Gestänge in gutem Zustand

3. Räder & Reifen

- Reifenprofil ausreichend (Offroad geeignet empfohlen)

- Keine Risse oder Beschädigungen

- Felgen unbeschädigt

- Radmuttern / Achsen fest angezogen

- Der Felgendurchmesser darf in den Klassen 1- 3 nicht mehr als 10 Zoll betragen.

- Der Felgendurchmesser darf in der Klasse 4 nicht mehr als 17 Zoll betragen.

4. Motor & Kraftstoffsystem

- Als Kühlmedium darf Luft oder ausschließlich reines Wasser benutzt werden

- Kein Benzinverlust

- Kein Ölverlust

- Tank sicher befestigt

- Vergaser / Leitungen dicht

- Zugelassen ist ausschließlich herkömmlicher, an einer öffentlichen PKW Tankstelle zu

beziehender, Treibstoff.

- Die Verwendung von N2O ist verboten. Die Verwendung von AVGAS ist verboten. Die

Verwendung von Sondertreibstoffen ist verboten.

- Der Tank muss über einen zugängigen Benzinhahn verfügen. Die Position „geschlossen“ muss deutlich mit „zu“ oder „off“ gekennzeichnet sein.

- Der Tank muss sich an der originalen Position befinden, es muss sich hierbei aber nicht um den originalen Tank handeln.

5. Auspuffanlage

- Auspuff fest montiert

- Keine scharfen Kanten / offenen Enden

- Maximal 95dB Fahrgeräusch gemessen nach DIN/ISO: 1,2m Höhe im Abstand von 7,5m)

6. Lenkung & Fahrwerk

- Lenkkopflager spielfrei bzw. sicher

- Das Fahrzeug muss über zwei intakte Stoßdämpfer verfügen. Die Stoßdämpfer müssen

mittelbar, nicht jedoch unmittelbar, an den original dafür vorgesehenen Positionen am

Rahmen befestigt werden.

- Schwinge / Gabel ohne Schäden

- Lenker fest und stabil

7. Gas & Bedienung

- Gasgriff selbstschließend

- Kupplung funktioniert

- Schalteinheit funktionsfähig

8. Sicherheit

- Keine scharfen Kanten oder hervorstehenden Teile

- Fußrasten stabil

- Nummernschild / Startnummer sicher befestigt

- ggf. Lenkerenden geschlossen

- alle Gläser müssen abgeklebt sein

9. Schutzkleidung

Der Fahrer muss über ein Minimum an angemessener Schutzkleidung verfügen, die sich wie

folgt definiert:

• Motorrad Lederhose und Motorrad Lederjacke oder Motorrad Lederkombi jeweils mit Protektoren

• Motorrad Textilkombi mit ausreichend Protektoren oder Protektoren-Hemd (Motocross)

• Integralhelm (Offene Helme ohne Kinnschutz, wie z.B. Jet-Helme sind nicht erlaubt) –                                                         Dringende Empfehlung von DD-Helmverschlüssen – Ratschenverschlüsse können sich ungewollt öffnen.

• Motorrad Stiefel

• Motorrad Handschuhe

• Wirbelsäulenschutz

9. Startnummer

- Gut sichtbar angebracht

- Entspricht den Vorgaben der Rennleitung

10. Ausschlusskriterien

Bei folgenden Mängeln keine Starterlaubnis:

- Undichte Kraftstoffanlage

- Bremsen ohne Funktion

- Lose oder sicherheitsgefährdende Bauteile

- Massive Rahmen- oder Fahrwerksschäden

- Keine oder unzureichende PSA (Persönliche Schutz-Ausrüstung)